| 数控加工工序卡片 |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  | 题目二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  | 凸模 |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  |  |  | 工序号 |  |  | 工序名称 |  |  | 材料牌号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机加车间 |  |  |  | 20 |  |  | 铣上下两大平面 |  |  | 45钢 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛坯种类 |  |  |  | 毛坯外形尺寸 |  |  | 每毛坯可制件数 |  |  | 每台件数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铸件 |  |  |  | 165mm*165mm*28mm |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  | 设备编号 |  |  | 同时加工件数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三轴数控铣床 |  |  |  | 三轴数控铣床 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹具编号 |  |  |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  | 切削液 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专用夹具 |  |  | 乳化液 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工位夹具编号 |  |  |  |  |  |  | 工位器具名称 |  |  | 工序工时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游标卡尺、百分表、平晶 |  |  | 准终 |  |  |  | 单件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15min |  |  |  | 6min |  |
| 工 步 号 | 工 步 内 容 |  |  |  |  | 工 艺 装 备 |  |  |  |  | 主轴 转速 r／min | 切削 速度 m／min |  |  | 进给 量 mm／r |  | 切削 深度 (mm) |  | 进给 次数 | 工 时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机动 |  |  | 单件 |  |  |
| 10 | 工件装夹，利用等高垫块支撑，平口钳夹紧，找正工件 |  |  |  |  | 平口钳、等高垫块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1min |  |  | 1min |  |  |
| 20 | 粗铣工件上平面，去除大部分加工余量 |  |  |  |  | Φ100涂层硬质合金面铣刀 |  |  |  |  | 600 | 188.5 |  |  | 0.8 |  | 1.5 |  | 分层 | 1.5min |  |  | 1.5min |  |  |
| 30 | 工件翻面装夹，粗铣工件下平面 |  |  |  |  | Φ100涂层硬质合金面铣刀 |  |  |  |  | 600 | 188.5 |  |  | 0.8 |  | 1.5 |  | 分层 | 1.5min |  |  | 1.5min |  |  |
| 40 | 精铣上平面，保证平面精度，Ra1.6μm |  |  |  |  | Φ100涂层硬质合金面铣刀 |  |  |  |  | 800 | 251.3 |  |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 1 | 1min |  |  | 1min |  |  |
| 50 | 精铣下平面，保证零件总厚度24mm，两平面平行度≤0.03mm |  |  |  |  | Φ100涂层硬质合金面铣刀 |  |  |  |  | 800 | 251.3 |  |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 1 | 1min |  |  | 1min |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 日期 | 审核 日期 |  | 标准化 日期 |  |  |  | 会签 日期 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日期 |  | 标记 |  | 处数 | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |